MAGYAR KÖZÚT

Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Kht

Békés Megyei igazgatósága

Tájékoztató

Békés megye közúthálózatának állapotáról,

a várható felújításokról

Előterjesztés

Békés Megye Képviselőtestületének

2009. március 6-i

ülésére

2009. február

Bevezető

A Békés megye területi elhelyezkedéséből adódóan távol esik a fejlettebb régióktól, valamint a fővárostól, éppen ezért elengedhetetlen érdeke, hogy a közúton való elérhetősége korszerűbb, magasabb rendű, és jobb minőségű úthálózaton valósuljon meg az említett térségek, és természetesen a többi szomszédos országgal való nemzetközi forgalom vonatkozásában egyaránt.

Ez érdeke az itt élő embereknek, az itt működő vállalkozásoknak, de az is fontos, hogy a megyei közúthálózat állapota feleljen meg a fenti célt szolgáló hálózati szerepkörnek, és az elvárható minőségi követelményeknek.

Ezen kettős elvárás szemszögéből vizsgálva az alábbiak szerint kívánjuk bemutatni Békés megye jobb közúti elérhetőségéért 2005 - a legutolsó Megyei Közgyűlésnek tartott tájékoztató – óta végrehajtott, valamint a folyamatban lévő és tervezett intézkedéseket és munkákat, továbbá a közutak állapotának alakulását.

1. Az állami közútkezelés szervezeti-, és hatásköri változásai

A megyei közúthálózat fejlesztésének előkészítését, a burkolatfelújítások lebonyolítását, valamint a napi üzemeltetési-, fenntartási és téli tisztítási feladatait –a rendelkezésre álló források, valamint az érvényben lévő központi fejlesztési programok figyelembevételével-2005 –ig megyei hatáskörrel a Békés Megyei Állami Közútkezelő kht végezte.

2005 októberétől az alábbi változások álltak elő az állami tulajdonba tartozó országos közlekedési hálózat, valamint ennek fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásában, továbbá ezek finanszírozási céljait szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályaiban, melyeket az időközbeni módosítások után jelenleg a 8/2008(III.18) GKM rendelet és az 1988 évi I. törvény  2009.01.01.-től hatályos változata szabályoz a következők szerint:

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK), melynek feladata elsősorban:

Az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat vagyonkezelője, így a mindenkori közlekedésért felelős minisztérium megbízásából végzi az ezek fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével, működtetésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokat.

(Gyakorlatilag megbízásokat. megrendeléseket ad a Magyar Közútnak és a NIF zRt-nek a jogszabályokban előírt kötelezettségeik elvégzésére.)

A KKK az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság (UKIG) jogutódjaként jött létre, kibővített feladatköri jogosultsággal

Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs kht

2005 október 1-én a 19 megyei közútkezelő szervezet és az ÁKMI összevonásával Budapesti székhellyel alakult szervezet, amely 2007 április 1-el belső szervezeti átalakításokkal funkcionálisan további változásokon esett át, mégpedig:

Regionális Főmérnökségek, melyeknek feladatköre elsősorban:

- Az Útpénztár előirányzat felhasználásával összefüggésben, a KKK –val kötött szerződés alapján a gyorsforgalmi utak nélküli az országos közúthálózat üzemeltetési és karbantartási feladatait látják el. (túlnyomóan saját eszközzel és saját üzemmérnökségeik dolgozóival elvégezhető munkák)

Országos lefedettséggel öt regionális főmérnökség alakult. A Békés megyei négy üzemmérnökség a Dél-Alföldi Regionális főmérnökség szervezetében van.

Bács-Kiskun-, Csongrád-, és Békés megye alkotja ezt a régiót, az irányítás központja Kecskeméten van.

Megyei igazgatóságok, melyeknek feladatköre elsősorban:

- Az országos közutak felújítási -(az eredeti műszaki paraméterek megtartása mellett, vagyis általában nem építési engedély köteles)- beavatkozásokra javaslattétel, a kiválasztott útszakaszok előkészítése terveztetésre, versenyeztetésre, a kivitelezési munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzése

- Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programja (ROP) keretében EU-s források felhasználásával megvalósuló, Regionális Fejlesztési Tanácsok által koordinált forrásokból kormányhatározattal kiemelt projektekké minősített útfelújítások megvalósítása, a kiválasztott útszakaszok előkészítése terveztetésre, versenyeztetésre, a kivitelezési munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzése

- Az országos közutak adminisztratív közútkezelői-, és forgalomtechnikai feladatainak ellátása

- A szezonálisan felszabaduló szabad kapacitások piaci viszonyok közötti hasznosítása vállalkozási tevékenység keretében.

A megyei igazgatóságok mind a 19 megyében működnek, a regionális főmérnökségekkel mellérendeltségi kapcsolatban.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) zRt, melynek feladata elsősorban:

- Az országos közutak útpénztári-, és a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése fejezeti kezelésű célelőirányzatból megvalósuló hálózatfejlesztési munkáinak tanulmány-, és döntés előkészítő terveinek, környezeti hatásvizsgálatainak-, valamint engedélyezési -, és kiviteli terveinek elkészíttetése, ezek területszerzése, a terület előkészítése a kivitelezési munkák közbeszereztetése, a munkák lebonyolítása, műszaki ellenőrzése.

Túlnyomóan az 1063/2007 (VIII.15) Kormány határozatban nevesített KÖZOP program keretében tervezett, nevesített munkák tartoznak ebbe a körbe.

A feladat elvégzése után az elkészült közúti létesítményt üzemeltetésre átadják a Magyar Közút kht -nak vagy az autópálya kezelő társaságnak.

(Általánosságban elmondható tehát, hogy az új közlekedési létesítmények, vagy a meglévők oly mértékű átalakítása, fejlesztése, melyek építési engedélyhez kötöttek tartoznak a NIF feladatkörébe a Magyar Közút által üzemeltetett utak vonatkozásában is.)

A NIF zRt a Nemzeti Autópálya  (NA) zRt - ből alakult át az összes infrastrukturális hálózatra szóló jogkörrel.

2. A Békés megyei országos közutak főbb műszaki adatai, jellemzői

- A megyei közutak hosszának megoszlása:

|  | 2005. év |  | 2009.01.01. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Az úthálózat hossza: | 1.451,4 km |  | 1.465,4 km |  |
| - ebből: főutak mellékutak | 237,6 km 1.213,8 km | 16,3 % 83,7 % | 264,9 km 1.200,5 km | 18,1 % 81,9 % |
| - átkelési szakasz külsőségi szakasz | 307,1 km 1144,3 km | 21,2 % 78,8 % | 310,5 km 1154,9 km | 21,2 % 78,8 % |
| Az útburkolat felülete: | 9.041 em2 |  | 9.202 em2 |  |

-   Útkategóriák szerinti összetétel:

| Útkategória | 2005. év |  | 2009.01.01. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | % | km | % |
| I. r. főút | 82,0 | 5,65 | 80,2 | 5,47 |
| II. r. főút | 155,6 | 10,72 | 184,7 | 12,60 |
| Főutak összesen | 237,6 | 16,37 | 264,9 | 18,07 |
| Összekötő utak | 1080,0 | 74,42 | 1063,0 | 72,54 |
| Bekötő utak | 112,2 | 7,74 | 115,7 | 7,90 |
| Vasútállomáshoz vezető utak | 21,1 | 1,45 | 21,01 | 1,44 |
| Csomóponti ágak | 0,3 | 0,02 | 0,7 | 0,05 |
| Összesen: | 1451,4 | 100,0 | 1465.4 | 100,0 |

Békés megye az országos közutak hossza tekintetében országos viszonylatban a 12., az útfelület, valamint az útburkolatok átlagszélessége tekintetében egyaránt a 14. helyen áll a megyék közötti sorrendben.

- Burkolattípus szerinti összetétel:

| Burkolattípus | 2005. év |  | 2009.01.01. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | km | % | km | % |
| Beton | 7,4 | 0,5 | 7,4 | 0,5 |
| Kőburkolat | 1,2 | 0,1 | 1,2 | 0,1 |
| Aszfaltbeton | 852,0 | 58,7 | 892,8 | 60,9 |
| Makadám rendszerű | 584,8 | 40,3 | 557,1 | 38,0 |
| Földút | 6,9 | 0,4 | 7,4 | 0,5 |
| Összesen: | 1.451,4 | 100,0 | 1.465,4 | 100,0 |

- Az úthálózat jelentősebb műtárgyainak és úttartozékainak alakulása

|  | 2005. év | 2009.01.01. |
| --- | --- | --- |
| Hidak száma: - ezek: szerk. hossza Felülete átereszek száma | 90 db 3.200,7 fm 32.946 m2 3 517 db | 92 db 3.347,3 fm 35.012 m2 545 db |
| Szintbeni vasúti átjáró Jelzőtáblák száma: Közúti korlát hossza Vezetőoszloppal ellátott úthossz | 63 db 12.793 db 65.234 fm 3 323 km | 62 db 12.793 db 3 64.202 fm 323 km |

3. A forgalomnagyság-, forgalombiztonság

- A forgalomnagyságok alakulása

A forgalomnagyságokat a ténylegesen közlekedő gépjárműveket jellemző szorzószámokkal képzett személygépkocsi egységre átszámolt Átlagos Napi Forgalommal (ÁNF-el) jellemezzük.

Bár a főutak és az összes út forgalma tekintetében Békés megye elmarad az országos átlagtól, viszont e két tételnél a megyében a növekedés gyorsabb az országosnál.

- A forgalombiztonság alakulása

Az elmúlt időszak forgalombiztonságot javító beavatkozásai

A forgalomtechnikai beavatkozásokra külön „cimkézett” források állnak rendelkezésre. Ezek éves nagyságrendje túlnyomórészt tükrözi az egyéb beavatkozásokra (útfelújításokra, fejlesztésekre) rendelkezésre álló összegek éves változásait, vagyis ezeknél sem lehet a teljes szükségesség igényeit kielégíteni.

A forgalomtechnikai beavatkozások jelentős nagyságrendjét a burkolatjel festések teszik ki, melynek mennyiségei az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:

| Év | Terelővonal (m2) | Kerékpársáv (m2) | Optikai vezetősáv (m2) | Kézi jelek (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 25 000 |  | 2 500 | 7 900 |
| 2006 | 40 754 | 2 500 | 19 206 | 6 500 |
| 2007 | 14 228 | 1 880 |  | 8 548 |
| 2008 | 22 678 | 2 500 |  | 8 548 |
| Szükséges | 50 341 | 2 500 | 68 447 | 14 215 |

A másik meghatározó tétel a jelek, jelzések  felülvizsgálata ill. elhelyezése.

Ilyenek elsősorban  a sárga villogók, villogó sebességjelzők, burkolati fényvisszaverő prizmák.

EU-s elvárás, hogy a halálos balesetek jelentősen csökkenjenek. Ezzel kapcsolatos kötelezettségeink kapcsán a kormányzati határozatok alapján kettős tendencia vette kezdetét.

Az egyik szerint felülvizsgálatra került 2008 ban a teljes főúthálózat, az idén pedig a mellékúthálózat, abból a szempontból, hogy vannak-e feleslegesen kintlévő sebességkorlátozó táblák. Amennyiben szükségteleneket talált vagy talál a vizsgálat, azokat be kell vonni.

Cél, hogy ne sebességkorlátozásra, hanem a fennálló veszélyre figyelmeztessenek a táblák.

Ezzel összhangban amely főúti szakaszon bizonyos szigorú kritériumok megléte esetén ( csomóponti távolság, különválasztott kerékpárforgalom, stb) emelt sebességű szakaszok kijelölésére volt mód. A megyében ilyen 110km/ó sebességhatárra kijelölt útszakasz a 44 sz. I. r. főút Bcsaba – Gyula közötti szakasza lett.

A másik tendencia, hogy az így „lazuló” megengedett sebességek szigorúan ellenőrizve lesznek a rendőrség által. Ennek szellemében a rendőrség országosan jelentős számú fix telepítésű sebességmérőket fog telepíteni.

Szintén jelentős program, az utolsó két évben az un. kisköltségű komplex forgalomtechnikai beavatkozások megvalósítása. A kirívó baleseti gócpontok forgalomtecnnikai jelzésekkel (burkolati és „függőleges” jelzésekkel) kerülnek jelölésre. Ilyen beavatkozások voltak:

| Útszám | Szelvény tól-ig | Beavatkozás 2007 évben |
| --- | --- | --- |
|  |  | típusa |
| 44 | 78+800-80+100 | Keresztirányú lassító festés, sebességjelzők, DG fóliás jelzések, burkolatprizma |
| 47 | 124+600-125+500 | esőbiztos optikai vezetősáv, akusztikus kereszirányú lassító festés, FNS táblák |
| 47 | 125+500-126+450 | esőbiztos optikai vezetősáv, útburkolati prizmák, DG fóliás táblák, sebességkijelző |
| 47 | 126+450-127+250 | esőbiztos optikai vezetősáv, fényvisszavető panelek a szalagkorlátra |

Kisköltségű beavatkozások 2008 évben

A forgalombiztonság növelése érdekében Békés megye országos közút-hálózatán kisköltségű forgalomtechnikai beavatkozások készültek az alábbi helyszíneken: a 44. sz. főút 104,1-104-8 km, a 44. sz. főút 108,3 – 109,2 km, a 4244. j. összekötő út 5-6 km, a 4401. j. összekötő út 2,8 – 4,2 km és a 4432. j út 12,3 – 16,2 km szelvényei között.

Ezeknél a kanyarokban való biztonságos közlekedésre figyelmeztető táblák lettek elhelyezve

4. A Békés megyei országos közutak állapotának alakulása

- A burkolatok élettartamának alakulása:

Az utóbbi években az aszfaltburkolatok elöregedési tendenciája erőteljesen mutatja hatását. A 20 évnél régebbi burkolatok részaránya jelentősen megnőtt, már meghaladja a teljes megyei hálózat 50 %-át.

Ez elsősorban abból adódik, hogy az évenként csökkenő pénzügyi források egyre kevesebb beavatkozást tettek lehetővé, ezért az elmúlt időszakban a minőségi osztályzatok -(útállapotok)- romlási folyamatának a lassítására, ill. szinten tartására volt csak lehetőség.

- A burkolatállapot osztályzatok alakulása

Társaságunk évente a teljes úthálózaton szemrevételezés útján történő hibafelvételezésből, s általában öt éves ciklusidőkkel gépi mérésekből kapott minősítő osztályzatokkal értékeli a kezelésében lévő úthálózatot.

A minősítések 1-5-ig terjedő osztályzat alapján előállt átlag értékek, ahol az 1-es osztályzat a legjobb, 5-ös osztályzat a legrosszabb állapotot jelenti.

A burkolatállapot osztályzat a burkolaton lévő hibákat (kátyúk, kipergések, repedések), az egyenetlenség osztályzat az utak hullámosságát, nyomvályússágát, a teherbírás osztályzat az utak pályaszerkezetének erősségét minősíti.

.

Az utolsó két év felmérései alapján a megye közútjainak állapota gyakorlatilag az országos átlagnak megfelelő értékre romlott, sőt a főutak tekintetében kissé meg is haladta azt.

A mellékutak burkolat állapota is, úgy megyei szinten, mint országosan tovább romlott, így összességében elmondható, hogy az országos közutak több mint 60 %-a nem megfelelő ill. rossz burkolat állapotú megyei szinten és országosan egyaránt.

-  A burkolatok teherbírásának alakulása

Ez az érték gyakorlatilag azt tükrözi, hogy a burkolatok milyen terheléseket képesek még elviselni a hátralévő élettartamuk során.

Amióta ilyen mérések történnek Békés megye a burkolatok teherbírása terén mindig is az országos átlagnál rosszabb állapotot mutatott.

A főutakon gyakorlatilag olyan az állapot, mint az országos átlag, de a mellékutakon igen kedvezőtlen a kép e téren.

5. A Békés megyei országos közutak fejlesztése, felújítása

5.1. Az elmúlt-,  és a jelenlegi időszak fejlesztési programjai

- M44 út gyorsforgalmivá fejlesztése

- Széchenyi Plusz program

- KIOP program

- KÖZOP program

- ETE program

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően ezek a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) zRt hatáskörébe tartoznak, ezekről a NIF zRt ad tájékoztatást.

5.2 Az elmúlt időszak felújítás jellegű munkái

A felújítás olyan tevékenység, melynek kapcsán az út eredeti paraméterei (szélesség, ívviszonyok, szegélyek) nem változnak, csak az eredeti állapotuk lesz helyreállítva, felújítva.

Ezek bonyolítását, versenyeztetését, a külső vállalkozó által végzett munkák műszaki ellenőrzését a Magyar Közút munkatársai végzik a KKK megbízási szerződése alapján.

5.2.1. Regionális Operatív Programok (ROP)

Ezek a térségi felzárkóztatást elősegítő, kizárólag a mellékutak felújítását biztosító EU-s források felhasználásával meghirdetett programok keretében végzett beavatkozások.

A 2004-2006. évi akciótervhez kapcsolódó ROP projektek 2005 évi megvalósulása:

A pályázat előírásait kielégítő utak listája előzetesen egyeztetésre került a megyei Területfejlesztési Tanáccsal. Öt útszakasz pályázata lett ez alapján benyújtva, s mind az öt elfogadásra került. 2005. tavaszán a támogatási szerződések aláírásra kerültek a következő utakra, s 2005 év végére a felújítási munkák el is készültek:

| Bevatk. Éve | Útszám | Érintett települések | Kezd.szelv. | Vég. Szelv | Hossz (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 4222 | Körösújfalu - Vésztő | 4 + 257 | 17 + 191 | 12 980 |
| 2005 | 4234 | Vésztő - Bélmegyeri elág. | 15 + 800 | 20 + 350 | 4 538 |
| 2005 | 4237 | Vésztői elág. - Bélmegyer | 0 + 000 | 6 + 580 | 6 575 |
| 2005 | 4237 | Bélmegyer - Mezőberény | 14 + 100 | 18 + 371 | 4 151 |
| 2005 | 4245 | Bucsai elág. -Kertészsziget | 0 + 000 | 3 + 000 | 2 992 |
| 2005 | 4418 | Kardoskút - Megyehatár | 0 + 000 | 7 + 059 | 7 056 |
| 2005 | 4434 | Mk. Háza - Mezőhegyes | 41 + 451 | 52 + 821 | 11 458 |
| 2005 évi ROP projektek összesen |  |  |  |  | 49 750 |

A fenti munkák összköltsége: 1,6 milliárd Ft +ÁFA , a felújított hossz 49,8 km volt.

A 2007-2008 évi ROP programciklus keretében végzett felújítási munkák

Az Új Magyarország Fejlesztési terv 2007-2013 közötti időszakában a Regionális Operatív Programok Infrastrukturális prioritásainak megvalósításai két éves ciklusokban lettek tervezve.

A Magyar Közút Békés megyei Igazgatósága által adott felújítási javaslati listából a kistérségek bevonásával kialakított konszenzus alapján 2007 januárjában kerültek kiválasztásra a programba felvenni kívánt útszakaszok, melyek 2007 nyarán kormányhatározattal a 2007-2008 évi ROP programciklus kiemelt projektjei között lettek nevesítve, ( összesen öt útszakasz) s kaptak EU-s forrásokból támogatást.

Igazgatóságunk ekkor jelentős hosszúságú alsóbbrendű út felújítási tervével rendelkezett, így a javaslati listán csak olyan utak szerepeltek, melyek már rendelkeztek kész felújítási kiviteli tervekkel.

Ez jelentős előnyt jelentett, mivel a kivitelezés megversenyeztetése előtt csak a tervek korszerűsítési felülvizsgálatát kellett elvégeztetni, s ez azt eredményezte, hogy a Békés megyei kiemelt ROP projektek országosan az első körben lettek meghirdetve, s mind az öt 2008 decemberéig el is készült az alábbiak szerint:

| Útszám | Települések között | Kezd szelv. | Vég szelv.. | Hossz (km) | Befejezési időpont | Kiviteli kts. (eFt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4236. | Bölcsipuszta-Okány | 0,000 | 5,000 | 5,000 | 2008.10.24 | 262 373 |
| 4235. | Okány-Vésztő | 1,300 | 3,000 | 1,700 | 2008.10.24 | 106 575 |
| 4232. | Körösladány-Gyomaendrőd | 2,000 | 8,100 | 6,100 | 2008.10.24 | 358 680 |
|  |  |  |  | 12,800 |  | 727 628 |
| 4429. | Medgyesegyháza-Orosháza | 16,500 | 21,300 | 4,800 | 2008.10.24 | 210 686 |
| 4429. | Medgyesegyháza-Orosháza | 39,000 | 43,500 | 4,500 | 2008.10.24 | 243 906 |
|  |  |  |  | 9,300 |  | 454 592 |
| EU forrás ROP kiemelt projekt összesen 2007-2008 év |  |  |  | 22,100 |  | 1 182 220 |

5.2.2. Állami Költségvetési forrásokból történő felújítási munkák

Az országos közúthálózat felújítási munkáinak további forrása az állami költségvetésben elkülönített fejezeti előirányzatok. (ilyen volt az UFCE, valamint jelenleg ilyen az Útpénztár) Ezek mindenkori lehetőségeinek nagyságrendjéig rendelkezésre álló forrásokból készülhetnek még burkolat felújítások.

A 2005 év előtti évekhez képest ezek rendelkezésre állásánál az a különbség, hogy még a 2005 év előtt minden megyei közútkezelő rendelkezett ezzel az összegget, s a versenyeztetés utáni tényleges bekerülési összegek esetleges maradványaiból további kisebb munkákat a megyékben lehetett elvégeztetni.

A források szétosztása a megyék között túlnyomórészt az úthossz, annak útkategóriánkénti összetétele, valamint a forgalomnagyság határozza meg. Az ilyen sorrendiségből adódóan Békés megye  általában a 14-16. helyen szerepel, így ennek megfelelő felújítási forrást kapott, ill. kap.. A 2005 utáni forráselosztás ezen a téren hasonló elvű a nagyságrendre vonatkozóan, de a megadott forrás most arra szolgál, hogy ez alapján adja meg az adott megye a tervezett felújítandó szakaszok össz hosszát létesítményjegyzék formájában.

Az elfogadott és a versenyeztetés során esetleg megmaradt források a következő ilyen jellegű országos felújítási felhívásban kerülnek újrafelhasználásra.

Megváltozott a felújítandó szakaszok kiválasztási metodikája is, ami jelenleg a következők szerint történik. (Idézet a KKK egyik leiratából)

„Az útfelújítási feladatok kijelölése az előző években kizárólag a „szakma” hatáskörében volt. A decentralizmus igényéhez igazodva, ebben változás történt, a megvalósuló projektek kiválasztása jelenleg több szintű szakmai, majd egy társadalmi vita alapján történik meg. A jelenleg érvényes eljárás szerint a MK Kht. megyei igazgatóságai szakmai szempontok alapján összeállítanak egy a felhasználható kerethez képest kétszeres összegű projektlistát. Ezt a KKK majd a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium /KHEM/ Hálózati Infrastruktúra Főosztálya ellenőrzi, véleményezi, majd a lista továbbításra kerül a területileg illetékes Regionális Fejlesztési Tanácsok felé. A régiók a helyi közlekedési, gazdasági viszonyok ismeretében priorizálják azt, aminek alapján a KHEM véglegesíti a feladatlistát.”

A fenti idézetben szereplő projektlista a 2008-as évben egy, az Országos Közúti Adatbankban az országos közutak nyilvántartott műszaki és minősítő adatainak alapján lefuttatott elemzés eredményeként kapott, jelenleg négy évre előre ütemezett felújítandó szakaszok listájából volt kiválasztható.

Ez az összes döntésben konpetens szervezet ( KHEM, NFÜ, KKK, NIF, Regionális Fejlesztési Tanácsok) által elfogadott lista képezi a Nemzeti Útfelújítási Program (NUP) jelenlegi alapelemeit.

Természetesen az úthálózat állapota évenként változik (romlik) így a NUP lista évenként felülvizsgálatra kerül, hogy a romló szakaszok is szükség szerint bekerülhessenek, ill. a felújítottak kikerüljenek.

A fenti forrásokból 2004-2008 között a következő útszakaszok kerültek felújításra

| ÚFCE és Útpénztári forrásokból felújított útszakaszok 2004 - -2008 között |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevatk. Éve | Útszám | Érintett települések | Kezd.szelv. | Vég. Szelv | Hossz (km) |
| 2004 | 47 | Köröstarcsa - Mezőberény | 105 + 320 | 105 + 430 | 110 |
| 2004 | 4219 | Sarkad - Gyula | 60 + 718 | 63 + 888 | 3,176 |
| 2004 | 4231 | Dévaványa - Gyomaendrőd | 5 + 900 | 9 + 038 | 3,080 |
| 2004 | 4232 | Körösladány - Gyomaendrőd | 12 + 600 | 16 + 000 | 3,402 |
| 2004 | 4232 | Körösladány - Gyomaendrőd | 8 + 100 | 11 + 100 | 2,997 |
| 2004 | 4235 | Okány - Vésztő | 3 + 000 | 4 + 400 | 1,411 |
| 2004 | 4428 | Kaszaper - Mk. háza | 18 + 150 | 21 + 660 | 3,511 |
| 2004 évi összesen |  |  |  |  | 17,687 |
| 2005 | 4231 | Dévaványa - Gyomaendrőd | 9 + 038 | 10 + 165 | 1,164 |
| 2005 | 4431 | Gyula - Szabadkígyós | 7 + 1012 | 10 + 540 | 2,530 |
| 2005 | 44149 | Békéssámson | 0 + 000 | 3 + 038 | 3,038 |
| 2005 évi összesen |  |  |  |  | 6,732 |
| 2006 évi összesen |  |  |  |  | 0 |
| 2007 | 4429 | Pusztaföldvár - Orosháza | 36 + 673 | 38 + 996 | 2,282 |
| 2007 | 4431 | Gyula - Szabadkígyós | 10 + 540 | 12 + 400 | 1,904 |
| 2007 évi összesen |  |  |  |  | 4,186 |
| 2008 | 44 | Csabacsűd - Kardos | 85 + 000 | 89 + 000 | 4,000 |
| 2008 | 46 | Megyehatár - Gyomaendrőd | 38 + 000 | 40 + 000 | 2,005 |
| 2008 | 47 | Szeghalom - Körösladány | 82 + 483 | 82 + 972 | 489 |
| 2008 | 42146 | Gyulavári | 0 + 200 | 0 + 580 | 380 |
| 2008 | 42146 | Gyulavári - Dénesmajor | 1 + 350 | 3 + 000 | 1,718 |
| 2008 évi összesen |  |  |  |  | 8,592 |

2008 évben leszerződött, de az időjárási körülmények miatt biztonsággal tavaly már nem kivitelezhető felújítási munkák szerződésmódosítással 2009 május 31-ig fognak megvalósulni az alábbi szakaszokon:

| Bevatk. Éve | Útszám | Érintett települések | Kezd.szelv. | Vég. Szelv | Hossz (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008/09 | 46. | Mezőtúr-Gyomaendrőd | 33+000 | 38+000 | 5,000 |
| 2008/09 | 4401. | Szarvas | 0+790 | 1+234 | 0,444 |
| 2008/09 | 4435. | Kétegyháza | 0+000 | 1+300 | 1,300 |
| 2008/09 | 4212. | Szeghalom belterület | 34+435 | 36+148 | 1,713 |
| 2008/09 | 4431. | Újkígyós-Gerendás | 26+100 | 26+570 | 0,470 |
| 2008/09 | 4431. | Újkígyós-Gerendás | 26+700 | 27+200 | 0,500 |
| 2008/09 | 4431. | Újkígyós-Gerendás | 27+350 | 27+700 | 0,350 |
| 2008/09 | 4432. | Kaszaper-Tótkomlós | 39+800 | 40+300 | 0,500 |
| 2008/09 | 4219. | Sarkadkeresztúr | 44+200 | 46+500 | 2,300 |
| 2008/09 | 4435. | Elek | 4+330 | 5+830 | 1,500 |
| 2008/09 | 4644. | Murony-Kamut | 7+391 | 10+000 | 2,609 |
| 2008 évről áthúzódó munkák összesen: |  |  |  |  | 16,686 |

5.2.3. ) Egyéb forrásokból történt felújítások

A megyei közutak állapota mindenképpen indokolja, hogy a lehető legtöbb forráslehetőséget vegyük igénybe a felújításra váró utak minél nagyobb arányú felújítására.

E cél érdekében 2008 évben a Beruházás Ösztönző Célelőirányzat (BÖC) tartalék keretéből az útpénztárba átcsoportosított forrásokat tudtunk felhasználni, továbbá fő kedvezményezettként támogatást nyertünk Békés város partnerségével a 4644 j. út Békés belterületi szakaszának felújítására. a DAOP-2007 3.1.1./B pályázaton.

E két program keretén belül a következőképpen alakult a megvalósult útszakaszok köre:

| Bevatk. Éve | Útszám | Érintett települések | Kezd.szelv. | Vég. Szelv | Hossz (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 008 | 4232 | Körösladány - Gyomaendrőd | 0 + 000 | 2 + 000 | 2,000 |
| 2 008 | 4232 | Körösladány - Gyomaendrőd | 11 + 200 | 12 + 600 | 1,400 |
| 2 008 | 4232 | Körösladány - Gyomaendrőd | 16 + 000 | 18 + 575 | 2,575 |
| 2 008 | 4644 | Békés | 0 + 061 | 1 + 850 | 1,812 |
| Egyéb forrásból összesen: |  |  |  |  | 7,787 |

5.3 ) A 2004 – 2008 közötti összes felújítás évenkénti alakulása:

5.4.) Az elkövetkező időszak tervezett-, ill. javasolt felújításai

Az előző pontokban már ismertetett javaslattételi és kiválasztási metodika szerint a Magyar Közút Békés Megyei Igazgatósága részéről a következő útszakaszok szerepelnek a javaslati listákon.

5.4.1.) A 2009-2010 évi ROP projektekre javasolt felújítandó szakaszok

Mivel Békés megyében a 2007-2013 közötti ROP program első, 2007-2008 évi ciklusa országosan az elsők között befejeződött, lehetőség nyílt a második, 2009-2010 évi ciklus projektjeinek kiválasztására, előkészítésére.

A kiválasztás alapja a már említett NUP lista, a kiválasztás menete 5.2.2. pont alatt már ismertetve lett.

Ezek alapján a kiinduló javaslati lista a következő volt.

| ROP 2009-2010 Projektjavaslatok (2008.07.31.) Békés megye |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Út jele | Megnevezése | -tól (kmsz) | -ig (kmsz) | Útszakasz neve (Határoló települések) | Hossz (km) |
| 4234 | Szeghalom-Vésztő-Gyula ö.út | 20,3 | 26,6 | Vésztő-Doboz | 6,3 |
| 4234 | Szeghalom-Vésztő-Gyula ö.út | 43,5 | 48,0 | Gyula bevezető szakasz | 4,5 |
| 4427 | Orosháza-Tótkomlós-Mezőhegyes ö.út | 3,5 | 17,6 | Orosháza-Tótkomlós | 14,1 |
| 4428 | Orosháza-Mezőkovácsháza ö.út | 0,0 | 8,8 | Orosháza-Pusztaszőlős | 8,8 |
| 4428 | Orosháza-Mezőkovácsháza ö.út | 8,8 | 18,2 | Pusztaszőlős-Mezőkovácsháza | 9,4 |
| 4432 | Békéscsaba-makói ö.út | 20,7 | 24,6 | Csanádapáca bevezető szakasz | 3,8 |
| 4434 | Gyula-Pietvaros-makói ö.út | 25,7 | 36,1 | Medgyesegyháza-Mezőkovácsháza | 10,4 |
| 4444 | Gyula-Battonya-mezőhegyesi ö.út | 4,0 | 10,4 | Gyula-Elek | 6,4 |
| 4234 | Szeghalom-Vésztő-gyulai ö.út | 1,1 | 9,1 | Szeghalom-Vésztő | 8,0 |
| 4244 | Sarkad-dobozi ö.út | 0,0 | 6,8 | Sarkad-Doboz | 6,8 |
| 4429 | Kevermes-Medgyesegyháza-orosházi ö.út | 21,3 | 28,6 | Medgyesbodzás-Csanádapáca | 7,4 |
| 4429 | Kevermes-Medgyesegyháza-orosházi ö.út | 28,6 | 36,7 | Csanádapáca-Orosháza | 8,1 |
| 4434 | Gyula-Pietvaros-makói ö.út | 1,9 | 12,4 | Gyula-Kétegyháza | 10,5 |
| 4231 | Dévaványa - gyomaendrődi ö. Út | 0,0 | 6,0 | Dévaványa - Gyomaendrőd | 6,0 |
| 4231 | Dévaványa - gyomaendrődi ö. Út | 10,0 | 11,9 | Dévaványa - Gyomaendrőd | 1,9 |
| A jelenlegi módosítás készült: 2009.01.12. |  |  |  | Összesen: | 112,3 |

A további előkészítés fázisaként a sárgával jelzett útszakaszok felújítási terveinek elkészítésére a közbeszerzési ajánlattételi felhívás 2008 decemberében megjelent. Ez alapján a tervek elkészítése 2009 október elejére várható.

A sárgával nem jelzett létesítmények megvalósulása a Dél-Alföldi ROP 2007-2008. évi akciótervének a teljesülése után,a forrásoktól függően indul/indulhat a terveztetése, és valósul/valósulhat meg.

5.4.2.) Útpénztári forrásból történő felújítási javaslat

Ezen források felhasználásával történő felújításra jelenleg egy 48 km hosszú mellékúthálózati, és mintegy 14 km hosszú főúti felújítási javaslati lista a kiválasztás alapja (a mellékelt térképen citromsárgával jelzett a teljes 48 km), melyből egyenlőre terveztetésre az alábbi táblázatban szereplő mellékútszakaszok kerültek közbeszerzési eljárás keretében tervezésre meghirdetve.

| 2009. évi Útpénzárból finanszírozott burkolatfelújítási munkák tervezési listája |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Békés Megyei Igazgatóság |  |  |  |  |  |  |  |
| Megye kód | Út száma | Út neve | Jelenleg aktuális javaslat |  |  |  |  |
|  |  |  | Kezdő szelv. [kmsz] | Vég szelv. [kmsz] |  | Hossz [km] |  |
| 04 | 4641 | Mezőberény-Szarvas összekötő út | 14,436 | 17,341 |  | 2,905 |  |
| 04 | 4641 | Mezőberény-Szarvas összekötő út | 22,573 | 25,000 |  | 2,427 |  |
| 04 | 4641 | Mezőberény-Szarvas összekötő út | 29,000 | 32,000 |  | 3,000 |  |
| 04 | 4435 | Kétegyháza-Elek összekötő út | 1,300 | 4,330 |  | 3,030 |  |
| 04 | 44105 | Békésszentandrás bekötő út | 0,000 | 2,500 |  | 2,500 |  |
| 04 | 4439 | Csanádapáca-Dombegyház ö.út | 7,103 | 11,569 |  | 4,466 |  |
| 04 | 4642 | Gyomaendrőd-Nagyszénás-Szentes összekötő út | 21,215 | 24,000 |  | 2,785 |  |
| NUP 2009 -2010 évre ütemezett mellékút útszakaszokból választva |  |  |  |  |  | 21,113 |  |
| 04 | 4436 | Csabaszabadi-Medgyesbodzás összekötő út | 0,000 | 3,711 |  | 3,711 |  |
| Egyéb mellékút címén javasolva |  |  |  |  |  | 3,711 |  |
| Mellékút +egyéb mellékút |  |  |  |  |  | 24,824 |  |

6.) A megyei közutak hídjainak helyzete

A közúti hidak az országos közúthálózat részei. Békés megyében egyes megyékhez képest lényegesen kevesebb híd van, viszont a hidak össz, 3347 m szerkezeti hosszának 70,5 %-a 70 m - nél hosszabb szerkezeti hosszúságú hidakból adódik.

Ez összesen 17 db hidat jelent, gyakorlatilag az összes Körös hidat (11 db), és 6 db vasút feletti hidat.

A fő probléma a körös hidak korának is betudható, hiszen a 11 közül 6 db még a XIX-XX. Század fordulója környékén épült vas és acélhíd. Az akkori főleg szekérforgalomra épített hidak teherbírásával és szélességével is probléma van.

Ugyanakkor a többi öt közül is a legfiatalabb Békési Kettős-Körös híd is 1985 ben készült, tehát már az is 24 éves.

A hidak felújítására a KKK éves lehetőségeinek függvényében külön csak erre fordítható keretet biztosít a hidak rekonstrukciós és felújítási munkáinak finanszírozására.

Itt is érvényes az az elv, hogy az építési engedély köteles beavatkozások terveztetését és kivitelezésének lebonyolítását a NIF zRt végzi ill. koordinálja.

6.1.) A hidak műszaki és megfelelőség szerinti  összetétele

A felszerkezet típusa szerinti megoszlás

| 200 Monolit vasbeton | 28 db |
| --- | --- |
| 300 Előregyártott vasbeton | 32 db |
| 400 Előfeszített vasbeton (üzemi gyártás) | 15 db |
| 500 Utófeszített vasbeton | 5 db |
| 600 Vas és acél | 7 db |
| 700 Öszvér szerkezet | 3 db |
| 800 Kő vagy tégla boltozat | 2 db |
| Összesen | 92 db |

Teherbírás, szélesség szerint nem megfelelő hidak

| Útszám | Szelvény | HÍD NEVE | TEHER BÍRÁS MIN. | SZÉL. MEGF. ÚTKAT. | KER. KÖT. MAG. [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 129+263 | Veszei 44. út feletti gyalogos híd | Nem megfelelő |  | 0 |
| 46 | 41+235 | Endrődi Hármas-Körös-híd | Nem megfelelő | Nem megfelelő | 0 |
| 47 | 79+445 | Szeghalmi Berettyó-híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 600 |
| 470 | 11+367 | Békési 2. Élővíz-csatorna-híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 0 |
| 4205 | 13+975 | Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-csat.híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 0 |
| 4219 | 60+667 | Remetei Fekete-Körös-híd | Megfelelő | Nem megfelelő | 452 |
| 4219 | 64+931 | Gyulai Fehér-Körös-híd | Nem megfelelő | Nem megfelelő | 449 |
| 4223 | 15+266 | Okányi Cigánytóti-csatorna-híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 0 |
| 4223 | 18+994 | Okányi Holt-Sebes-Körös-híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 0 |
| 4232 | 18+688 | Gyomai Hármas-Körös-híd | Megfelelő | Nem megfelelő | 0 |
| 4234 | 3+169 | Szeghalmi Foki-Sebes-Körös-híd | Megfelelő | Nem megfelelő | 0 |
| 4237 | 14+023 | Mezőberényi Kettős-Körös-híd | Nem megfelelő | Nem megfelelő | 452 |
| 4442 | 12+810 | Battonyai Szárazér-csatorna-híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 0 |
| 42146 | 0+154 | Gyulavári Fehér-Körös-híd | Megfelelő | Nem megfelelő | 0 |
| 42151 | 0+671 | Sarkadi Bárkás-csatorna-híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 0 |
| 42154 | 13+740 | Geszti Korhány-csatorna-híd | Nem megfelelő | Megfelelő | 0 |
| Összesen | 16 db híd |  |  |  |  |

6.2.) Ahidakon végzett beavatkozások és tervezések 2004-2008 között

| 2004. évben elvégzett munkák |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Útszám | Szelvény | Híd neve | Megnevezés | Beruházó |
| Beavatkozások: |  |  |  |  |  |
| 1. | 44 | 130+620 | Pósteleki gyalogos átjáró feletti jobb pálya híd | Hídépítés | NA Rt. |
| 2. | 44 | 130+620 | Pósteleki gyalogos átjáró feletti bal pálya híd | Hídépítés |  |
| 3. | 44 | 131+957 | Jánoszugi vasút feletti jobb pálya híd | Hídépítés |  |
| 4. | 44 | 131+957 | Jánoszugi vasút feletti bal pálya híd | Hídépítés |  |
| 5. | 44 | 133+025 | Jánoszugi gyalogos átjáró feletti jobb pálya híd | Hídépítés |  |
| 6. | 44 | 133+025 | Jánoszugi gyalogos átjáró feletti bal pálya híd | Hídépítés |  |
| 7. | 44 | 134+580 | Gyulai gyalogos átjáró feletti híd | Hídépítés |  |
| 8. | 440 | 123+806 | Békéscsabai (440.) Élővíz-csatorna-híd | Hídépítés |  |
| 9. | 440 | 123+834 | Békéscsabai 1. kerékpáros átjáró feletti híd | Hídépítés |  |
| 10. | 440 | 126+046 | Békéscsabai 2. kerékpáros átjáró feletti híd | Hídépítés |  |
| 11. | 4407 | 14+014 | Orosházi (Békéscsaba-Szeged) vasút feletti híd | Felújítás | BMÁK KHT |
| Fővizsgálatok: |  |  |  |  |  |
| 1. | 44 | 120+521 | Békéscsabai (Lökösháza-Budapest) vasút feletti bal pálya híd |  | BMÁK KHT |
| 2. | 4205 | 13+975 | Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-csatorna-híd |  |  |
| 3. | 4407 | 14+014 | Orosházi (Békéscsaba-Szeged) vasút feletti híd |  |  |
| Terveztetések: |  |  |  |  |  |
| 1. | 46 | 41+235 | Endrődi Hármas-Körös-híd (Kivitelezés 2009-2010) | Mozgásvizsgálat | BMÁK KHT |
| 2. | 4426 | 1+013 | Tótkomlósi (4426.) Királyhegyesi-Száraz-ér-híd (Kivitelezés: 2005) | Javítási terv felülvizsgálata |  |
| 3. | 4432 | 2+244 | Bcsabai (Lökösháza-Bcsaba) vasút feletti híd (Kivitelezés:2007) | Végkereszttartó vizsgálata |  |
| 4. | Kiemelten kezelendő hidakon elhelyezett mérőpontok magassági bemérése |  |  |  |  |

| 2005. évben elvégzett munkák |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Útszám | Szelvény | Híd neve | Megnevezés | Beruházó |
| Beavatkozások: |  |  |  |  |  |
| 1. | 4219 | 60+667 | Remetei Fekete-Körös-híd | Rehabilitáció | BMÁK KHT |
| 2. | 4426 | 1+013 | Tótkomlósi (4426.) Királyhegyesi-Száraz-ér-híd | Fenntartás |  |
| 3. | 4434 | 41+506 | Mezőkovácsházi Szárazér-híd | Kopóréteg csere, szegély jav. |  |
| 4. | 4434 | 48+267 | Végegyházi Élővíz-csatorna-híd | Kopóréteg csere, szegély jav. |  |
| Fővizsgálatok: |  |  |  |  |  |
| 1. | 44 | 123+200 | Békéscsabai (44.) Élővíz-csatorna-híd |  | BMÁK KHT |
| Terveztetések: |  |  |  |  |  |
| 1. | 46 | 41+235 | Endrődi Hármas-Körös-híd (Kivitelezés 2009-10) | Felszerk. csere eng. terve | BMÁK KHT |
| 2. | 4205 | 13+975 | Ecsegfalvai Hortobágy-Berettyó-csatorna-híd | Felszerk. csere eng. és kiv. terve |  |
| 3. | 4219 | 30+475 | Zsadányi Korhány-csatorna-híd (Kiv.2007) | Felújítási terv |  |
| 4. | 4219 | 69+430 | Gyulai Bárdos-híd (Kivitelezés: 2009) | Felújítási terv |  |
| 5. | 4223 | 15+266 | Okányi Cigánytóti-csatorna-híd (Kivitelezés 2008) | Felújítási terv |  |
| 6. | 4232 | 18+688 | Gyomai Hármas-Körös-híd (Kivitelezés:2008) | Dilatáció javítási terve |  |
| 7. | 4238 | 12+718 | Békési III. tápcsatorna-híd | Felújítási terv |  |
| 8. | 4432 | 2+244 | B.csaba (Lökösháza-Bcsaba) vasút feletti híd (Kivitelezés:2007)k | Végkereszttartó javítási terve |  |

| 2006. évben elvégzett munkák |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Út száma | Szelvény | Híd neve | Megnevezés | Beruházó |
| Beavatkozások: |  |  |  |  |  |
| 1. | 44 | 120+605 | Békéscsabai (Szajol-Lökösháza) vasút feletti híd | Hídépítés | NA Zrt. |
| Fővizsgálatok: |  |  |  |  |  |
| 1. | 44 | 129+045/1 | Veszei Élővíz-csatorna jobb pálya híd |  | UKIG |
| 2. | 44 | 129+289 | Veszei 44. út feletti gyalogos híd |  |  |
| 3. | 4238 | 8+602 | Békési Kettős-Körös-híd |  |  |

| 2007. évben elvégzett munkák |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Útszám | Szelvény | Híd neve | Megnevezés | Beruházó |
| Beavatkozások: |  |  |  |  |  |
| 1. | 47 | 169+366 | Orosházi (Orosháza-Szentes) vasút feletti híd | Hídépítés | NIF Zrt. |
| 2. | 4205 | 1+013 | Zsadányi Korhány-csatorna-híd | Szigetelés csere | Magyar Közút Kht. |
| 3. | 4234 | 3+169 | Szeghalmi Foki-Sebes-Körös-híd | Korrózióvédelem |  |
| 4. | 4432 | 2+244 | Bcsabai (Lökösháza-Bcsaba) vasút feletti híd | Támfal építés, saru csere, kerékpárút megtámasztás |  |
| Fővizsgálatok: |  |  |  |  |  |
| 1. | 47 | 79+445 | Szeghalmi Berettyó-híd |  | KKK |
| 2. | 47 | 164+050 | Orosházi (Szarvas-Mezőhegyes) vasút feletti híd |  |  |
| Terveztetések: |  |  |  |  |  |
| 1. | 47 | 91+796 | Körösladányi Sebes-Körös-híd | Felújítási terv | Magyar Közút Kht. |
| 2. | 47 | 101+163 | Köröstarcsai Kettős-Körös-híd | Felújítási terv |  |
| 3. | 4407 | 14+014 | Orosházi (Békéscsaba-Szeged) vasút feletti híd (Kivitelezés: 2008) | Felújítási terv |  |
| 4. | 4219 | 64+931 | Gyulai Fehér-Körös-híd | Felújítási terv |  |

| 2008. évben elvégzett munkák |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.sz. | Útszám | Szelvény | Híd neve | Megnevezés | Beruházó |
| Beavatkozások: |  |  |  |  |  |
| 1. | 4234 | 38+258 | Dobozi Kettős-Körös-híd | Dilatáció csere | Magyar Közút Kht. |
| 2. | 4232 | 18+688 | Gyomai Hármas-Körös-híd | Dilatáció csere |  |
| 3. | 4407 | 14+014 | Orosházi (Békéscsaba-Szeged) vasút feletti híd | Szegély és korlát csere |  |
| 4. | 4223 | 15+266 | Okányi Cigánytóti-csatorna-híd | Hídfelújítás |  |
| 5. | 46 | 33+045 | Simafői Malom-csatorna-híd | Hídfelújítás (Burk.felújítás) |  |
| 6. | 4232 | 6+476 | Körösladányi Folyáséri-főcsatorna-híd | Hídkarbantartás, (ROP) | ROP program keretében |
| 7. | 4219 | 69+430 | Gyulai Bárdos-híd | Hídfelújítás | NIF Zrt. |
| 8. | 46 | 41+235 | Endrődi Hármas-Körös-híd | Felszerkezet csere |  |
| Fővizsgálatok: |  |  |  |  |  |
| 1. | 42146 | 79+445 | Gyulavári Fehér-Körös-híd | Hídfővizsgálat | KKK |
| Terveztetések: |  |  |  |  |  |
| 1. | 4237 | 14+023 | Mezőberényi Kettős-Körös-híd | Statikai célvizsgálat | Magyar Közút Kht. |
| 2. | 4223 | 18+994 | Okányi Holt-Sebes-Körös-híd | Statikai célvizsgálat |  |
| 3. | 47 | 79+445 | Szeghalmi Berettyó-híd | Felújítási terv |  |
| 4. | 44 | 73+912 | Szarvasi kerékpáros átjáró feletti híd | Felújítási terv |  |
| 5. | 44 | 73+945 | Szarvasi Holt-Körös-híd | Felújítási terv |  |
| 6. | 47 | 164+090 | Orosházi (Szarvas-Mezőhegyes) vasút feletti híd | Felújítási terv (11,5 t burker) | NIF Zrt. |
| 7. | 4237 | 14+023 | Mezőberényi Kettős-Körös-híd | Felújítási, erősítési terv |  |

Megjegyzés: A sárgával satírozott sorokban szereplő hidak megnevezett munkái jelenleg folyamatban vannak

Minden remény megvan arra, hogy az elmúlt években folyó hídfelújítási-, és rekonstrukciós munkák töretlenül folytatódnak tovább. Erre az alábbi már kész tervekkel rendelkezik a megye:

| Rendelkezésre álló hídtervek és javaslati lista felújításra |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorrend | Útszám | Szelvény | Törzssz. | HÍD NEVE | Beav. | Tervezés éve |
| Magyar Közút Kht. rendelkezésére álló hídfelújítási tervek |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 47 | 91+796 | 1920 | Körösladányi Sebes-Körös-híd | MK | 2007 |
| 2 | 47 | 79+455 | 1918 | Szeghalmi Berettyó-híd | MK | 2008 |
| 3 | 47 | 101+163 | 1922 | Köröstarcsai Kettős-Körös-híd | MK | 2007 |
| 4 | 4234 | 38+258 | 4227 | Dobozi Kettős-Körös-híd | MK | 2007 |
| 5 | 44 | 73+945 | 1896 | Szarvasi Holt-Körös-híd | MK | 2008 |
| 5 | 44 | 73+912 | 2654 | Szarvasi kerékpáros átjáró feletti híd | MK | 2008 |
| 6 | 4238 | 12+718 | 4230 | Békési III. tápcsatorna-híd | MK | 2000 |
| 7 | 4444 | 50+064 | 4272 | Battonyai (4444.) Királyhegyesi-Szárazér-híd | MK | 2007 |
| 8. | 46 | 33+045 | 1907 | Simafői Malom-csatorna-híd | MK | 2008 |
| NIF Zrt. beruházásában megvalósítható építési engedély köteles hídfelújítások tervei |  |  |  |  |  |  |
| Békés | 4434 | 53+611 | 4267 | Mezőhegyesi (4434.) Élővíz-csatorna-híd | NIF | 2006 |
| Békés | 4219 | 64+931 | 4209 | Gyulai Fehér-Körös-híd | NIF | 2007 |
| Békés | 4237 | 14+023 | 4228 | Mezőberényi Kettős-Körös-híd | NIF | 2008 |

10.) Összefoglalás:

Társaságunk megítélése szerint a Magyar Közút az országos közúthálózat üzemeltetését, karbantartását és fenntartását valamint felújítását a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználásával végzi.

Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ezek a források messze nem elegendőek arra, hogy a hosszú évek óta tartó alulfínanszírozás elmaradásait egyik napról a másikra pótolják.

Ebből adódóan is megállapítható, hogy a Békés megyei országos közutak állapota folyamatosan romló tendenciát mutat.

Társaságunk az utakra fordítható forrásainak felhasználásával arra törekszik, hogy ezeket a legmegfelelőbb helyen, a legmegfelelőbb technológia alkalmazásával használja fel a megyei közúthálózat felújítására, fenntartására és üzemeltetésére.

Talán biztató lehet, hogy a lehetőségek 2006 óta folyamatosan növekednek, s a 2008-ban éves szinten 55 km elvégzett felújítási munka (ami hosszú évek óta a legtöbb volt) mennyiségénél még többre lesz lehetőség, ugyanis a megyében a legszükségesebb azonnali beavatkozást igénylő útszakaszok hossza legalább 600 km.

A cél: ezen szükséglet mennyiségének csökkentése.

A cél megvalósítása, elérése érdekében szükséges a minden érintettel való közös és egységes fellépés.

A további kedvező együttműködés reményében kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását, tudomásul vételét.

.

Békéscsaba 2009.02.15.

Virág Mihály

Megyei igazgató

Melléklet: 1. db térkép:,

„A megvalósult és javaslati listán szereplő felújítandó útszakaszokról”